TD analyse du mouvement sur Kinovéa

Objectif de la séance :

A l’issue de la séance, vous serez capable de :

- Importer et manipuler une vidéo dans Kinovea

- Calibrer l'espace et définir un repère adapté

- Tracker un point (centre articulaire, ballon, centre de masse)

- Exporter les données pour les analyser dans Excel

- Interpréter les résultats obtenus

Matériel nécessaire :

- Kinovéa (gratuit, à installer)

- Une vidéo ( de votre choix, ou une dispo sur Cursus)

  - Format .avi, .mp4, .mov

  - Qualité recommandé : voir critère du cours

  - Durée : 3 à 10 secondes

Etape 1 : Importer la vidéo et navigation

- Ouvrir Kinovéa

- Glisser-déposer votre vidéo dans la fenêtre principale

- Utiliser les contrôles

Etape 2 : Définir la zone d’intérêt

- Identifier le début et la fin du mouvement à analyser

- Clic droit > Définir la zone de travail

- Délimiter la séquence utile (par : ex :contact-envol pour un saut)

Étape 3 : Calibration de l’espace.

Option A : via un objet de référence

- Cliquer sur l’icone “Ligne” (barre d’outils)

- Tracer une ligne sur un objet de taille connue dans la vidéo :

  - Marquage au sol (ex : ligne de 1m)

  - Hauteur d’un obstacle (ex : haie de 1.06m)

  - Taille d’un objet (ex: ballon de basket = 24.5 cm)

- Clic droit sur la ligne > Calibrer l’axe

- Entrer la valeur réelle (ex : 1.00) et l’unité (m)

Option B : Taille du sportif

Si aucun objet de référence n’est visible :

- Tracer une ligne de la tête aux pieds du sportif (debout)

- Calibrer avec sa taille réelle (ex 1.75)

Attention : la calibration n’est valide que si la caméra est perpendiculaire au plan du mouvement et fixe (pas de zoom ni de déplacement)

Etape 4: Tracking d’un point

Objectif : suivre la position d’un point au cours du temps pour obtenir ses coordonnées (x,y).

Procédure :

- Choisir un point à tracker :

  - Centre articulaire (épaule, hanche, cheville)

  - Centre de masse (approximatif au niveau du bassin)

  - Ballon, projectile, etc

- Poser le premier point puis démarrer le suivi (clic droit) (croix avec la trajectoire)

- Suivre le mouvement :

  - Avancer image par image avec les flèches

  - Déplacer le point à chaque image pour suivre le mouvement

  - Kinovéa affiche automatiquement la trajectoire

- Vérifier la trajectoire :

  - La courbe doit être continu et fluide

  - Si erreur, clic droit sur un point puis supprimer

- Possibilité de tester le mode tracking automatique (dépendant de l’objet à suivre) bien vérifier l’allure de la courbe

- Afficher le vecteur vitesse (clic droit sur la trajectoire) “Affiche la vitesse”

- Tester en traçant le point articulaires et un segment corporels

Etape 5 : Exportation des données

- Exporter au format csv (compatible avec excel) ⇒ Clic droit sur la trajectoire puis exporter la trajectoire

- Ouvrir dans excel, vérifier si ; ou , et modifier si cela pose problème

Etape 6 : Analyse rapide :

Créer un graphique position - temps

- Sélectionner les colonnes Time et Y (hauteur)

- Insertion / Graphique / nuage de points et courbe lissées

- Observer la phase montante (vitesse positive), sommet (vitesse nulle), phase descendante (vitesse négative)